环锤式破碎机

锤式破碎机介绍：

锤式破碎机（锤破）经高速转动的锤体与物料碰撞面破碎物料，它具有结构简单，破碎比大，生产效率高等特点，可作干、湿两种形式破碎。锤式破碎机用于破碎各种中硬且磨蚀性弱的物料。其物料的抗压强度不超过100MPa，含水率小于15%。被破碎物料为煤、盐、白垩、石膏、砖瓦、石灰石等。还用于破碎纤维结构、弹性和韧性较强的碎木头、纸张或破碎石棉水泥的废料以回收石棉纤维等等。此外，锤式破碎机不仅可用于破碎生产线，制砂生产线，也可在选矿生产线中替代圆锥式破碎机。

锤式破碎机用途：

PCH型环锤式破碎机，最适用于破碎各种脆性物料，如煤、煤矿石、焦炭、炉渣、红砂岩、页岩、疏松石灰石等。物料抗压强度不超过100MPａ，表面水份不大于15%。该设备可根据用户要求调整间隙，改变出料粒度，以满足不同用户的不同需求。

锤式破碎机工作原理：

PCH系列环锤式破碎机是一种带有环锤的冲击转子式破碎机，物料进入破碎机后，首先受到随转子高速旋转的环锤的冲击作用而破碎，被破碎的物料同时从环锤处获得动能，高速度地冲向破碎板。受到第二次破碎，然后落到筛板上，受到环锤的剪切、挤压、研磨以及物料与物料之间的相互作用进一步破碎，并透过筛孔排出。不能破碎的杂物则进入金属收集器，定期清除。

锤式破碎机结构组成：

锤式破碎机的主要工作部件为带有锤子（又称锤头）的转子。转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成。

主要技术参数：

PCH型环锤式破碎机，最适用于破碎各种脆性物料，如煤、煤矿石、焦炭、炉渣、红砂岩、页岩、疏松石灰石等。物料的抗压强度不超过100MPa，表面水份不大于15%。

| 型号 | 转子长度(㎜) | 最大进料块度(㎜) | 出料粒度(㎜) | 产量(t/ｈ) | 外型尺寸(㎜) | 总重量(不含电机)(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCH-0402 | 400×200 | 200 | ≤30 | 8-12 | 800*890*560 | 800 |
| PCH-0404 | 400×400 | 200 | ≤30 | 16-25 | 980*890*570 | 1050 |
| PCH-0604 | 600×400 | 200 | ≤30 | 22-33 | 1030*1270*800 | 1430 |
| PCH-0606 | 600×600 | 200 | ≤30 | 30-60 | 1350*1270*820 | 1770 |
| PCH-0808 | 800×800 | 200 | ≤30 | 75-105 | 1750*1620*1080 | 3600 |
| PCH-1010 | 1000×1000 | 300 | ≤30 | 160-200 200-245 | 2100*2000*1340 | 6100 |
| PCH-1016 | 1000×1600 | 300 | ≤30 | 300-350 400-500 | 2700*2000*1350 | 9200 |
| PCH-1216 | 1200×1600 | 400 | ≤30 | 500-620 620-800 | 3100*2800*1750 | 15000 |
| PCH-1221 | 1210×2100 | 400 | ≤30 | 800-1000 | 3620*3350*1950 | 24000 |